7　Leap Motionを用いた入力操作の検討

高橋一樹

指導教員　ソソラ先生

- はじめに

指の動きを検知してコンピュータを操作することが可能な新しいデバイスである「Leap Motion」に興味を持った．

音声認識で機器の操作ができる技術がある.これを手の動き（ジェスチャー）で代用できないかと考え,このテーマを選定した.

- 研究概要

  - 目的

Leap Motionで手の動き（ジェスチャー）を取得し,あらかじめ記録してあるデータと比較する.ジェスチャーを判別し,意味のある文字や数字などで出力することを目指す.

図1　完成イメージ

  - Leap Motionとは

手のジェスチャーを認識する小型デバイス.

USBで接続することで使用できる.

検知できる範囲は半径50センチ,中心角110°で1/100ｍｍの精度で認識できる.

図2　Leap Motion Controller

  - Unityとは

統合開発環境を内蔵したゲームエンジン.

WindowsやMacなど複数のプラットフォームに対応している.このエンジン自体はC言語/C++で書かれているが,C#,Unity Script(JavaScript)にも対応している.

本研究ではC#で開発し,認識したジェスチャーの判別と表示に使用する.

  - 開発環境

| OS | Windows7/8.1 |
| --- | --- |
| ゲームエンジン | Unity 5.4.0 f3 |
| 使用機器 | Leap Motion |
| 使用言語 | C# |

3.　ジェスチャー認識プログラム

ステップ1

Leap Motionで取得した手をUnity上で表示.

手の関節をセンサで取得し,関節間を円柱のオブジェクトで補間することで手のモデルとした.

しかし,下記の問題が発生した.

- すべての関節を取得するためには負荷がかかること.

- 使用しない座標のデータが増えることで処理が複雑になってしまうこと.

解消するために指先5点と手の甲の計6点のみ表示に変更とする.

図3　表示される手のモデル（仮）

ステップ2

- ジェスチャーの登録

関節ごとの座標データを記録する.

今回使用する主なデータ群

hand：手に関する情報

- type…手の左右

- palmPosition…手の中心位置

finger：指に関する情報

- type…どの指か

- tipPosition…指先

- dipPosition…第一関節

- pipPositioin…第二関節

- mcpPosition…指の付け根

図　手話五十音の一部

図4　手話（指文字）の一部

- 座標情報の比較

比較アルゴリズムを作成し,判定結果を出力する.

図5　「チョキ」を判別した場合

問題点

座標の完全一致では判定が厳しく不可.

改善策

登録されたデータと完全に一致するジェスチャーを再現することは困難と判断し.座標にある程度の誤差を加味して判定する方法に切り替えた.

結果

座標に誤差を含めると判別が可能となったが誤認識が多発.

- 終わりに

- 進捗状況

開発環境の構築とサンプルや参考サイトでの基礎的な学習は終了.

Leap Motionで取得した手をUnity上で再現することができている.

現在は取得したジェスチャーを判別するためのアルゴリズムを考案している.

精度は低いがグー,チョキ,パーなど簡単な形を判別できるようにした.

- 今後の課題

判別アルゴリズムの完成

グー,チョキ,パーでの精度向上を目指す.

他のジェスチャーの読み込み.

処理負荷の軽減・高速化

動作フレームの検討.

操作性の向上

Leap Motionの認識範囲を視覚化.

認識できる高さと手の角度について検討.

- 今後の作業計画

| 12月 1月 | モーショントレースアプリ開発 アルゴリズムの作成 |
| --- | --- |
| 2月 | 発表資料作成 |

- 参考文献

Unity：http://japan.unity3d.com/

Leap Motion：

https://www.leapmotion.com/?lang=jp

手話：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E8%A9%B1